需求说明书

企业内网建设实战（异构服务器系统综合项目）

《智能云运维管理应用实战》实训 · 项目1

运行环境：Windows 11 + 华为 eNSP

文档状态：评审稿 V1.0

1 引言

1.1 编写目的

定义"企业内网建设实战"项目的组网需求、功能需求与验收标准，作为教学实施与验收依据。读者：授课教师、实训学生。

1.2 项目范围

在 Windows 11 + eNSP 环境中构建"接入-核心-出口-防火墙-外网"五层仿真网络，并与真实/虚拟 Linux 服务器互联验证。不含无线、VPN、零信任等扩展内容。

1.3 术语定义

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| VRRP | 虚拟路由冗余协议，多台设备虚拟成一个网关IP |
| BFD | 双向转发检测，毫秒级链路故障感知，联动VRRP快速切换 |
| Eth-Trunk | 链路聚合，多物理口捆绑为一条逻辑链路提升带宽与冗余 |
| STP | 生成树协议，防止二层环路 |
| easy-ip | 源NAT方式，直接复用出接口IP做地址转换 |
| OSPF | 开放最短路径优先动态路由协议 |

2 总体描述

2.1 运行环境

Windows 11 + 华为 eNSP（需注册虚拟网卡，建议以管理员运行）；

设备：S5700 交换机×3（SW1/SW2/SW3）、AR2220 路由器×3（R1/R2/R4）、USG5500 防火墙×1；

云设备(Cloud)桥接宿主机网卡，外网侧部署 Linux FTP 服务器（172.16.0.2）；

终端PC使用 eNSP 内置 PC（DHCP 获取地址）。

2.2 约束与假设

USG5500 属于v5版本固件，注意interzone间策略要同步打开；

仿真环境默认关闭 eNSP 设备的节能等待，建议将设备启动时间错开以降低宿主机瞬时负载；

SW3/SW8 属免配置接入设备，仅按需处理 STP 阻塞端口。

3 功能需求

| 编号 | 功能模块 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | VLAN规划 | 核心交换机创建VLAN2(互联)/VLAN10(业务)，端口按规划划入 | 高 | display vlan 拓扑一致 |
| FR-02 | 链路聚合 | SW1-SW2间两链路捆绑为Eth-Trunk0，trunk放行VLAN 2/10 | 高 | display eth-trunk 0 状态UP |
| FR-03 | 网关冗余 | Vlanif10/Vlanif2 与路由器侧配置VRRP(10/2/1三组)，BFD联动 | 高 | display vrrp brief 主备正确 |
| FR-04 | DHCP | SW上配置全局地址池(排除.2/.3，租期30天，DNS下发) | 高 | PC自动获取192.168.1.x |
| FR-05 | STP处理 | 观察阻塞端口并对业务口按需stp disable | 中 | 业务口无DISCARDING |
| FR-06 | 出口路由 | R1/R2配VRRP(虚IP 4.4.4.1)+BFD；静态路由回内网；OSPF引入 | 高 | 路由表含内网/OSPF路由 |
| FR-07 | 动态路由 | FW/R1/R2运行OSPF区域0；FW宣告默认路由并引入直连 | 高 | OSPF邻居Full |
| FR-08 | 安全策略 | FW划分trust/untrust区域，放行192.168.1.0/24出方向 | 高 | 内网可访问外网 |
| FR-09 | NAT转换 | easy-ip源NAT，复用出接口地址 | 高 | 会话表可见转换条目 |
| FR-10 | 外网仿真 | R4仅配接口地址，不配置任何静态路由 | 高 | 内网仍可访问172.16.0.2 |
| FR-11 | 故障切换 | 断开主链路，VRRP/BFD联动切换 | 中 | 切换毫秒级，业务基本无感 |

4 非功能需求

| 类别 | 需求 |
| --- | --- |
| 可用性 | 核心/出口设备双机冗余，单点故障不影响业务 |
| 可观测性 | 提供display命令族完成路由/VRRP/STP/聚合/DHCP/NAT状态核查 |
| 可复现性 | 配置按设备文件化保存（代码目录01~07），可粘贴复现 |
| 安全性 | 防火墙默认拒绝、按源网段最小放行；NAT隐藏内网真实地址 |
| 性能 | 仿真环境资源占用可控（建议宿主机≥16GB内存） |

5 交付物清单

代码：按设备分文件的 eNSP 配置；

验收标准：display 状态核查 + 端到端业务 + 故障切换演练。